int ANIMDELAY = 100;  // animation delay, default value is 100

int INTENSITYMIN = 0; // minimum brightness, valid range [0,15]

int INTENSITYMAX = 8; // maximum brightness, valid range [0,15]

int DIN_PIN = 2;      // data in pin

int CS_PIN = 3;       // load (CS) pin

int CLK_PIN = 4;      // clock pin

// MAX7219 registers

byte MAXREG_DECODEMODE = 0x09;

byte MAXREG_INTENSITY  = 0x0a;

byte MAXREG_SCANLIMIT  = 0x0b;

byte MAXREG_SHUTDOWN   = 0x0c;

byte MAXREG_DISPTEST   = 0x0f;

const unsigned char hi[] =

{

B00000000,

B00101000,

B00101010,

B00111010,

B00101010,

B00101010,

B00000000,

B00000000

};

void setup ()

{

pinMode(DIN_PIN, OUTPUT);

pinMode(CLK_PIN, OUTPUT);

pinMode(CS_PIN, OUTPUT);

// initialization of the MAX7219

setRegistry(MAXREG_SCANLIMIT, 0x07);

setRegistry(MAXREG_DECODEMODE, 0x00);  // using an led matrix (not digits)

setRegistry(MAXREG_SHUTDOWN, 0x01);    // not in shutdown mode

setRegistry(MAXREG_DISPTEST, 0x00);    // no display test

setRegistry(MAXREG_INTENSITY, 0x0f & INTENSITYMIN);

// draw hih

setRegistry(1, hi[0]);

setRegistry(2, hi[1]);

setRegistry(3, hi[2]);

setRegistry(4, hi[3]);

setRegistry(5, hi[4]);

setRegistry(6, hi[5]);

setRegistry(7, hi[6]);

setRegistry(8, hi[7]);

}

void loop ()

{

// second beat

setRegistry(MAXREG_INTENSITY, 0x0f & INTENSITYMAX);

delay(ANIMDELAY);

// switch off

setRegistry(MAXREG_INTENSITY, 0x0f & INTENSITYMIN);

delay(ANIMDELAY);

// second beat

setRegistry(MAXREG_INTENSITY, 0x0f & INTENSITYMAX);

delay(ANIMDELAY);

// switch off

setRegistry(MAXREG_INTENSITY, 0x0f & INTENSITYMIN);

delay(ANIMDELAY*6);

}

void setRegistry(byte reg, byte value)

{

digitalWrite(CS_PIN, LOW);

putByte(reg);   // specify register

putByte(value); // send data

digitalWrite(CS_PIN, LOW);

digitalWrite(CS_PIN, HIGH);

}

void putByte(byte data)

{

byte i = 8;

byte mask;

while (i > 0)

{

mask = 0x01 << (i - 1);        // get bitmask

digitalWrite( CLK_PIN, LOW);   // tick

if (data & mask)               // choose bit

digitalWrite(DIN_PIN, HIGH); // send 1

else

digitalWrite(DIN_PIN, LOW);  // send 0

digitalWrite(CLK_PIN, HIGH);   // tock

--i;                           // move to lesser bit

}

}